附件2：

砚山县中医医院医学技能实训设备技术参数

一、中医舌像诊断系统

中医舌面诊训练及考试系统是针对中医望诊教学的多媒体软件系统，具有交互性强、学习效率高、个性化、开放性等特点的望诊训练教学系统。该系统能充分调动学生的积极性，使学生真正由被动变为主动，从而提高教学质量，同时利于学生技能训练的实践考核。

基本参数

外形尺寸（长*宽*高）：1140mm*470mm*840mm 重量：29KG 工作电压：220V 频率：50HZ 底轮间距:正方500mm

配置情况

系统操作电脑：一台  打印机：一台

产品结构与功能

1、 计算机控制内部相机进行自动对焦拍摄，操作简单，图像清晰，完全实现舌象采集自动化。

2、 采用数字化舌象采集平台与标准化方法还原，使舌象真实再现。

3、 内部摄像采用模拟自然光源并能进行光线调节，使采集环境保持稳定。

4、 由计算机自动分析采集到的图像并进行判断。

5、 可以随时查询病例报告并打印舌诊报告功能书。

6、 计算机控制内部相机进行距前后调节，使保持最佳拍摄距离。

7、 可以分析舌质颜色、舌苔颜色、舌形状、舌态。

8、 内置消毒灭菌装置，操作前使用，避免交叉感染。

9、 软件可以根据实际舌象的瘀斑、点剌、齿痕、裂纹等症状用文字显示舌象特征、临床病症以及饮食及用药建议

- 脉象训练仪（单机版）

- 脉象训练仪是中医药大学、针对目前各中医院高校教学现状合作研制开发的。本套系统不但能够模拟临床中各种脉象，使学生提高对脉象实际认知能力，还可以为广大教师和学生提供一个中医脉象学习、实践和教学测试的平台。该系统的功能还可以根据客户需要进行扩展。网络版脉象训练仪分为两个部分，主控机遥控平台和单机接受脉象训练。脉象训练仪外观大方，底部滑轮方便仪器的移动。仿真手的选材质感柔和，使脉象训练更贴近于临床。全按键选择的设置和友好的操作界面适合教学及训练。脉象训练仪不仅受控于主遥控发射平台，也可以独立工作。主控机通过无线发射控制系统可以200米范围内。

- 设备技术：

- 1、共有联机和单机两种工作状态，联机时学生机接受主控台命令后，键盘处于锁定状态，只能由主控台控制，通常在教学测试中采用；单机时解除联机状态，各学生机可进行各脉象设定及操作；

- 2、具有清屏和显示两种状态，清屏时各学生机不显示脉象图，适合于脉诊测试，这是可以由主控台发出不同脉象的命令，考察学生对各脉象的脉象名称、脉图等掌握的情况；解除清屏状态时，各学生机可显示脉象图。

- 功能描述

- 1、模拟28种人体常见脉象

- 2、集浮取、中取、沉取三种于一身

- 3、可调整并存储所有脉象的脉幅（8个等级）和脉压（256各等级）值，极大丰富脉象的层次

- 4、一条仿真的手臂可以自动输出28种脉象

- 5、各个脉象参数具有出厂默认值

- 6、脉象可扩充，最多可扩展到256种脉象

- 7、大屏幕液晶脉图实时显示时，屏幕上的脉搏波与脉象完全同步，全按键选择设置，操作界面友好

- 基本配置清单

- 1、脉象训练仪主控机遥控平台一台：尺寸600*470*940MM

- 2、脉象仿真手臂一条，外皮为高级医用发泡材质

- 3、钢结构教师控制台1台：尺寸600*470*940MM

- 4、液晶屏一个：5.7英寸

- 5、安装设备配套配件的内容：电磁阀，油管，油杯，传感器，电路控制系统，机箱，操作专用硅油

- 技术指标

- 1、发射天线：1个

- 2、频率范围：433±5，驻波比V.S.W.R：≤1.5

- 3、输入阻抗：50欧姆

- 4、最大功率：10W

- 铜人针灸模型

- 这款青铜色的模型非常详细地标明了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医教学、针灸和推拿等。用玻璃钢制成。尺寸：178CM高。

- 人体针灸模型

- 这款彩色的塑料模型非常详细地标明了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医教学、针灸和推拿等。用玻璃钢制成。尺寸：178CM高。

- 材质：玻璃钢

- 包装：126x45x59CM 1件/箱 40KG/箱

- 多媒体人体针灸穴位发光模型

- 光电感应多媒体人体针灸穴位发光模型由上海中医药大学、上海市针灸经络研究所研制并监制。模型按国标GB12346-90定位生产，针灸穴位共409个。软件含“子午流注”。

- 多媒体人体针灸穴位发光模型融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息；显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布；加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，常见病的辩证施治、随证选穴的查询及处方输出，使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握；同时，亦可用于临床与科研参考；

- 该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观强；

- 1. 键盘　输入穴位代码、名称或拼音，快速查找经络腧穴信息；

- 2. 鼠标　点击图谱穴位，或移动箭头“ ← ”“→”，信息检索直观明了；

- 3. 下拉式菜单　 打开，直接选中；

- 4. 光电感应器 　手持笔状“光电感应器”，点击该模型某腧穴（例“中府”），其腧穴立即发光且自动播音，播音内容可复选穴位的名称、穴位代码、穴位经络，同时计算机屏幕显现穴位的图谱信息。

- 随着各方面研究的深入与发展，版本将不断升级与提高。

- 穴位发光模型系统的科学、先进、实用，使针灸、按摩医学向电化教学迈进一步，是各大中医院校、体育院校、针灸所（系）、康复理疗中心、国际国内针灸培训班上等级和教学的理想设备，受到国内外人士的好评。

- 系统特点：

- 1.光电感应；

- 2.穴位发光，声音、屏幕、人体模型同步控制；

- 3.经络发光，十二经脉循环流注；

- 4.特定穴的分布；

- 5. 表、浅、深层穴位解剖图谱；

- 6. 常见病的辩证施治，随证选穴及处方输出。

- 指标：

- 电源：AC220V50Hz

- 功耗：20W

- 模型底盘：4脚轮木质底盘

- 模型材质：玻璃钢

- 经络穴位名称代码：符合国标GB12346-90

- 经络穴位相关信息：依据教育部六版教材

- 发光元件：三色高亮度LED

- 发光经络数：14（含任督二脉）

- 发光穴位数：409（含经外奇穴）

- 电脑接口：9芯串行通讯口RS-232（COM端口）/通用串行总线USB（备选）

- 硬件装置：多芯片微处理器系统

- 软件配置：CD-ROM软件安装光盘

- 模型尺寸：高170cm

- 模型重量：20kg

- 注：电脑自配或代配

- 人体针灸模型

- 本模型用亮色PVC制成，安放于底座上。标明了经络线上的361个针灸穴位和48个经外穴位，由著名的针灸专家和中科院院士对穴位进行定位和核准。模型左边用英文显示（如HN3，ST17），右边用中文显示。附中英文使用手册。用软PVC制成。尺寸： 50CM。

- 材质：PVC

- 包装：53x39x51CM  10件/箱  13KG/箱

- 耳针灸模型

- 本模型用PVC制成，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置。附穴位使用手册。

- 材质：PVC

- 耳针灸模型

- 本模型用PVC制成，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置。附穴位使用手册。

- 材质：PVC

- 包装：53x39x51CM 30件/箱  18KG/箱

- 高级全自动电脑心肺复苏模拟人

- ★★择执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

- 功能特点：

- ■ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

- ■ 模拟生命体征：

- 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。

- 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

- 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

- 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

- ■ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

- ■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。

- 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

- 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作

- 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

- 控制器显示屏功能：

- ■ 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

- ■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

- ■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

- 吹气量过少时，条形码为黄色。

- 吹气量合适时，条形码为绿色。

- 吹气量过大时，条形码为红色。

- 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

- ■ 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

- 按压深度过少时，条形码为黄色。

- 按压深度合适时，条形码为绿色。

- 按压深度过大时，条形码为红色。

- ■ 可自行设定操作正确率。

- ■ 可自行设定操作时间，以秒为单位。

- ■ 操作频率：2015标准100-120次/分，也可自行设定数值。

- ■ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）

- 打印机功能：

- ■ 操作结束后打印操作过程。

- ■ 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

- 高级全自动半身心肺复苏模拟人

- 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准

- 主要功能：

- 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

- 模拟生命体征：

- ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

- ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；

- ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

- ·瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

- 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

- 二种操作方式：

- 可进行CPR训练、模拟考核；

- ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

- ·方式二：模拟考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准， 正确按压和吹气数30:2的比例，完成5个循环操作

- 材料特点：

- 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体 混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便 等特点，其材料达到国外同等水平。

- 控制器显示屏功能：

- 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的 正确次数计数和错误次数计数；

- 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 条形码显示吹气量：争确的吹气量为500 ~ 600ml—1000ml:吹气量过少时，条形码为黄色；吹气量合适时，条形码为绿色；吹气量过大时，条形码为红色； 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm:

- ·按压深度过少时，条码为黄色。

- ·按压深度合适时，条码为绿色。

- ·按压深度过大时，条码为红色。

- 可自行设定操作时间，以秒为单位。

- 操作频率：2015标准为至少100 —120次/分，也可自行设定数值。

- 电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压后输出电源12v。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。

- 高级儿童复苏模拟人

- 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准

- 主要功能：

- 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

- 模拟生命体征：

- ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

- ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；

- ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

- ·瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

- 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

- 二种操作方式：

- 可进行CPR训练、模拟考核；

- ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

- ·方式二：模拟考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准， 正确按压和吹气数30:2的比例，完成5个循环操作

- 材料特点：

- 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体 混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便 等特点，其材料达到国外同等水平。

- 控制器显示屏功能：

- 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的 正确次数计数和错误次数计数；

- 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 条形码显示吹气量：争确的吹气量为500 ~ 600ml—1000ml:吹气量过少时，条形码为黄色；吹气量合适时，条形码为绿色；吹气量过大时，条形码为红色； 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm:

- ·按压深度过少时，条码为黄色。

- ·按压深度合适时，条码为绿色。

- ·按压深度过大时，条码为红色。

- 可自行设定操作时间，以秒为单位。

- 操作频率：2015标准为至少100 —120次/分，也可自行设定数值。

- 电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压后输出电源12v。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。

- 自动除颤仪（模型）

- 由主机、电池盒、训练专用电极贴片和遥控器组成。适用于高等医学院校、护理学院、职业卫生院校、医院师生进行BLS训练、教学使用。熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握AED的使用方法。

- 功能特点：

- 产品符合人机工程学。打开盒盖, AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颠功能操作。

- 模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。

- 中英文语音转换，可调节音量。

- 内置9个场最，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停可继续BLS过程。

- 故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它他接触病人身体、贴片位置错误、

- 无需除颤、需要除顧、机器故障、电池电量低。

- 电量管理功能，系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将语音提示。

- 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。

- 综合穿刺术与叩诊检查技能训练模型

- 实验室系统是教育部全国教育科学“十五”规划重点课题《多媒体临床技能综合训练实验室系统》的重要组成部分，综合穿刺术与叩诊检查仿真标准化病人为平卧、肩枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体，材质为柔韧耐用的高温聚合硅橡胶,锁骨、肋骨、肋间隙、脐、耻骨联合、髂前上棘、胸锁乳头肌、腹股沟韧带等与真正人体解剖位置一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。

- 颈动脉、股动脉的电子搏动；肝脏压痛点的电子压痛；屏息方法的语音训练；穿刺错误的语音提示等功能的独特设计使操作更具真实感和趣味性。

- 腹部移动性浊音叩诊发现腹部大量积液；胸腔叩诊获实音处；肝脏浊界的叩诊；心脏浊音界的叩诊，使各种穿刺术训练呈现模拟中的现实，全新的设计理念，独特的工艺技术，创建了可反复进行穿刺术训练的实验基地。

- 单台配置

- ◆ 综合穿刺术与叩诊检查仿真标准化病人1具

- ◆ 体位调整操作台(1060mm×550mm)1台

- ◆ 配套附件1套

- 各项功能介绍

- 1、术前无菌术的训练：

- 操作前应戴无菌手套，穿刺部位应常规消毒、铺巾、局部麻醉及术后处理等操作规程和训练。

- 2、颈内静脉穿刺术训练：

- 触及颈动脉搏动，可找到胸锁乳头肌的锁骨头、胸骨头和锁骨所形成的三角区，该区顶部为穿刺点，注射器与矢状面平行与冠状面成30°夹角，向下向后及稍向外进针，出现落空感有明显回血。

- 3、胸膜腔穿刺术训练：

- 调整仿真病人体位，叩诊左侧胸腔，可获实音处，从腋中线6-7肋间,穿刺针沿下位肋骨之上缘垂直刺入，如取错部位，仿真病人将发出“部位错误，已损伤了神经和血管”的语言提示。进针正确，出现落空感可抽出胸腔积液。

- 4、肝脏穿刺抽脓术训练：

- 叩诊肝脏浊音界，在右腋中线第8-9肋间有肝脏压痛，手法正确仿真病人会发出“痛痛”的叫声，取压痛点穿刺，语音提示屏息方法，操作者随屏息节奏穿刺，穿刺针沿下位肋骨之上缘垂直刺入，如取错部位，仿真病人将发出“部位错误，已损伤了神经和血管”的语言提示。进针正确，出现落空感可抽出肝脏脓液。

- 5、心内注射术训练：

- 可叩诊心脏浊音界，在左侧第4-5肋间隙，胸骨左缘旁开2-3cm处或4-5肋间隙心脏界稍内侧穿刺,有明显落空感。

- 6、腹膜腔穿刺术训练：

- 调整仿真病人体位，进行腹部移动性浊音叩诊，可发现大量积液，从左下腹，脐与髂前上棘连线中外1/3处或脐水平线与腋前线交点处穿刺，出现落空感可抽出腹腔积液。

- 7、髂骨骨髓穿刺术训练：

- 取髂前上棘后上的一段较宽髂缘为进针点，穿刺针固定钮固定在1.5-2.0cm处垂直刺入，达骨膜后再进入1cm左右，出现落空感可抽出骨髓液。

- 8、股静脉穿刺术训练：

- 腹股沟韧带下中部可扪清股动脉搏动，穿刺针在腹股沟韧带下2-3cm、股动脉内侧垂直刺入，出现落空感有明显回血。

- 腰椎穿刺仿真标准化病人

- 功能特点：

- 仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈伸，躯干呈弓状。腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

- 腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1~5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

- 可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶骨神经阻滞、腰交感神经阻滞。

- 腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现（这时推注麻醉药液极为硬脊膜外麻醉）；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

- 注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。

- 全功能气道管理模型

- 功能特点：

- ■ 精确的头颈部解剖特征，可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。

- ■ 模拟气道可以插入喉罩和复合插管。

- ■ 提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。

- ■ 可经口或鼻进行气管、咽、食管插管。

- ■ 可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。

- ■ 可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。

- ■ 提供模拟痰液，增加练习场景的真实感。

- ■ 可触及模拟的颈动脉搏动。

- ■ 可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。

- ■ 配液晶显示器，电子监测所管插管不同位置。

- ■ 内置传感系统：可自动检测模拟人体位、环状软骨按压监测、气管插管位置。

- ■ 全程语音提示。

- 高级人体气管插管训练模型

- 主要功能：

- 标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相结合的功能进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能：供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能及报警功能。供气使胃膨胀。进行口腔，鼻腔气管插管训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。

- 高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型

- 主要功能：

- • 标准的气管解剖位置，用手可以触摸气管，进行切口定位。

- • 模拟病人仰卧位，颈部伸展。

- • 可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。

- • 可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。

- • 模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。

- • 配备多根模拟气管和颈部皮肤。

- 高级创伤模型

- 功能特点：

- ▇ 骨组织暴露

- ▇ 模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换；

- ▇ 模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运；

- ▇ 模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理；

- 创伤评估模块主要配置：

- • 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度

- • 前额撕裂伤口

- • 颌骨创伤

- • 锁骨开放性骨折与胸壁挫伤

- • 腹部创伤伴有小肠突露

- • 右上臂肱骨开放性骨折

- • 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口

- • 骨组织暴露

- • 右手掌抢弹伤口

- • 右大腿股骨开放性骨折

- • 左大腿复合型股骨骨折

- • 右大腿金属异物刺激

- • 右小腿胫骨开放性骨折

- • 右足开放性骨折右小趾截断创伤

- • 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度

- • 左大腿截断创伤

- • 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤

- 智能化心肺检查、腹部检查教学系统

- 将心肺检查和腹部检查合并在同一系统上使用的一种高级教学组合，每台学生实验机上配置两具心肺检查仿真电子标准化病人和一具腹部检查仿真标准化病人。充分体现“一室多用、一系统多用、一实验台多用”的经济性、实用性特点。

- 教师主控机主要配置：

- ◆ 心脏听诊教学软件

- ◆ 肺脏听诊教学软件

- ◆ 听诊考核与练习软件

- ◆ 心电图教学与考核软件

- ◆ 腹部触诊教学与考核软件

- ◆ 心肺检查仿真标准化病人1具

- ◆ 腹部检查仿真标准化病人1具

- ◆ 智能化主控制器1台

- ◆ 集线器/交换服务器1台

- ◆ 有源音箱1套

- ◆ 钢木结构主控台（长2.45m）1张

- ◆ 计算机一台（未含报价中）

- ◆ 打印机一台（未含报价中）

- ◆ 附件一套

- 二十、电子导管尿灌肠教学实习模型

- 主要功能：

- 本模型从外部到部件均以正常人体解剖为依据，并赋以灯光、液体演示的技术要求来进行设计和制作，可用导尿、灌肠器具对本模型进行男性或女性导尿及灌肠的实体操作，其特点是模拟逼真，临场感强，多种用途，部件可换，搬运方便，是医务人员理想实习教学模型。

- 功能：1、男性导尿：阴茎可以提起，模拟尿道膜部弯曲部伸直，导尿管达到和通过时，有绿色灯光显示（导尿管未通过时，绿灯不亮）；插入20厘米左右到哒膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排出，约100毫升。2、女性导尿：髋关节可以外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排出，约200毫升。3、灌肠：模型可以支撑为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠12厘米左右，可灌入“灌肠液”约100毫升。

- 二十一、呼吸气囊

- 二十二、高智能教学网络化ICU（综合）护理技能训练系统

- 高智能数字网络化ICU(综合)护理技能训练系统

- KAS/H1200

- 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准

- 功能特点：

- ■生命体征模拟：真实的自主呼吸，液晶曈孔观察，劲动脉、桡动脉等多处搏动，生动再现患者各种临床主诉

- ■包括潮式呼吸、毕奥呼吸在内的多种呼吸模式

- ■根据临床CT数据绘制而成的气道解剖结构，经口气管插管，多媒体动画同步显示插管位置

- ■心音、呼吸音、肠鸣音听诊

- ■CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、筒易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹起次数、吹气频率、 吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压深度；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示，全程中 文语音提示等。

- ■真实及模拟心电监护

- ■展示注射泵/输液泵的使用流程

- ■提供多种药物治疗和典型的辅助检查，胸片，超声心动图，12导联心电图等。

- ■局域网络教学

- ■模拟病人根据操作者的不同施救措施，可表现出不同的生命体征变化。

- ■连接不同硬件可实现相应功能：自动体外除颤仪、多参数模拟监护

- 模拟除颤仪等

- ■穿刺训练：胸腔穿刺术

- ■基础护理：清洗梳理头发、洗脸、耳清洗滴药、血压测量训练、口腔护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、灌肠法 男/女性膀胱冲洗术等

- ■术后护理：造瘘引流护理，重症创伤护理

- ■穿刺训练：三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、手臂静脉穿刺、注射、输血、臀部肌肉注射

- ■可与临床上真实的设备相连接

- 标准配置：

- ■ACLS高智能成年模拟人

- ■KAS/S7模拟血压测量仪

- ■筒易呼吸器、听诊器、喉镜、气管套管、输液套装等

- ■可提供单机版（一点_套）、网络版（一点多套），单机版可升级为网络版

- 二十三、高级全功能护理人模型

- 功能介绍：

- 该模型是高级型护理学基础所涵盖的全部护理操作功能的模拟人模型。模型具有整体护理与拆装分布件进行技能训练教学功能。

- 本模型是由塑胶材料、经不锈钢模具浇注工艺而成。具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点。是目前国内较先进、功能齐全、材料考究的全新产品。

- 主要功能：

- • 清洗梳理头发、洗脸

- • 眼耳清洗滴药

- • 口腔护理、假牙护理

- • 口鼻气管插管

- • 气管切开护理

- • 吸痰法

- • 氧气吸入法

- • 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺

- • 灌肠法

- • 女性导尿术

- • 男性导尿术

- • 女性膀胱冲洗

- • 男性膀胱冲洗

- • 口鼻饲食法

- • 洗胃法

- • 胸腔引流法

- • 腹腔引流发

- • 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

- • 三角肌皮下注射

- • 骨外侧肌注射

- • 造瘘引流术

- • 结肠造口术

- • 臀部肌肉注射

- • 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法

- • 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动

- • 创伤评估与护理：消毒清洗、换药、止血、包扎

- 二十四、牙护理保健模型

- 功能特点：

- 该模型放大5倍，可进行刷牙，压线护理等功能。

- 二十五、成人半身心肺复苏模型

- 1、该CPR模型应为正常成人半身模型。

- 2、模型设计应符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南。

- 3、胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。

- 4、可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。

- 5、气道具有单向阀，使用过程更卫生。

- 6、模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。

- ★7、带有蓝牙技术，可以无线连接到平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。

- 8、电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。

- 9、模型上衣应有专用收纳电子显示器的口袋。

- 10、每4个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。

- 11、导师App应用于iOs平板电脑上。

- ★12、导师App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

- 13、导师可对模型名称重新编辑命名。

- ★14、导师App可以同时连接1到6台模型，连接多个模型时可选择“竞赛”模式。

- 15、学员App 可用于iOs系统平板电脑或手机上。

- 16、学员App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

- 17、学员App应只能连接1台模型。

- 18、App要求：软件要求iOs 9.0及以上版本平板电脑或智能手机。

- 19、CPR表现操作结果可以保存和事后回看。

- 20、应有VGA和HDMI两款苹果设备转接头，可以连接投影/电视/显示器等大屏幕。

- 21、当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气速度、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。

- 22、当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。

- 23、实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、手部位置、通气量、按压和通气计数。

- 24、总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。

- 二十六、腹部触诊模拟仪

- 采用微机模拟调控技术，自动选择控制模拟人的腹部多种体征。模拟人为仿真设计，腹部质地柔软，形象逼真。增强教学和实习效果及兴趣。

- 功能特点：

- • 腹部体征变换选择完全自动化。

- • 液晶显示所选择的腹部体征。

- • 肝脾大小可选择控制。

- • 模拟人为真人大小、器腹壁、内脏等采用高新科技，质地柔软并富有弹性，触摸手感似真人。

- • 随模拟人飞腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。

- • 触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊出同时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时形象地体现出饭跳痛的特点，其他压痛点还有上腹部压痛、脐部压痛、上输尿管压痛、中输尿管压痛、左上腹部压痛、下腹压痛。

- • 可实现腹部听诊训练，例如：正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音。

- • 具有考核功能。

- 二十七、舌苔模型（30个）

- 1. 舌苔模型应可显示：正常舌苔及各种疾病在舌苔上的病态变化症状；

- 2. 舌苔模型应可进行望诊，包括望苔色、望苔质两部分。病态的苔色主要有白苔、黄苔、灰黑苔、绿苔、霉酱苔；

- 3. 模型应呈现舌苔的形质： （1）苔的有无。（2）苔的厚薄。（3）舌苔的润燥可了解津液的变化（4）舌苔的腐腻。（5）舌苔的偏全。（6）舌苔的剥落。（7）舌苔的消长。（8）舌苔的真假；

- 4. 材料结构 ：模型采PVC制成，自然大，内含30种病理舌苔。